Приложение № 2

К Договору оказания услуг № ___ от «___» _______ 2012 года

Технический райдер

НАЧАЛО ВЕКА

В связи с изменением программы в райдере могут быть незначительные изменения, о чем Исполнитель обязуется сообщить не позднее, чем за неделю до проведения концерта.

Состав группы:

- Вокал

- Гитара

- Клавишные

- Бас-гитара

- Барабаны

- Звукорежиссёр

К моменту приезда Группы оборудование должно быть полностью подключено и находиться в рабочем состоянии. Продолжительность саундчека Группы не менее 2-х часов. В течение всего саундчека и концерта необходимо присутствие квалифицированного специалиста, способного оперативно устранить любую техническую неисправность.

Сцена:

Барабаны

Ударная установка в исправном состоянии (Mapex, Yamaha, Ludwig, Tama).

Установка к приезду группы должна быть собрана и состоять из:

- 22" bass drum

- 16" floor tom

- 12", 13" rack toms 
- стойка для малого барабана

- стойка для Hi-Hat с замком

- 4 стойки для тарелок с крепежом

- 1 стул для барабанщика без спинки с регулировкой высоты

- устойчивый подиум для ударной установки (если позволяет размер сцены)

- ковровое покрытие под установку (!)

Наличие монитора слева от установки. Мощность монитора пропорциональна размеру сцены и зала.

На сцене должны быть резервные малый барабан и педаль для бас-барабана (но не должны быть установлены).

Примечание: малый барабан, тарелки, педаль для бас-барабана и палочки группа привозит с собой.

Не допускается:

1). Комплектование установки пластиками различных серий (за исключением бас-барабана); все пластики должны находиться в рабочем (целом) состоянии.

2). Барабанная установка без нижних пластиков (резонаторов).

3). Механика с заклинившими узлами.

4). Применение на бас-барабане пластика REMO серии CS (предпочтителен REMO POWERSTROKE).

5). Демпфирование пластиков кустарным методом (скотч и т.д.).

6). Перемещение бас-барабана по настилу сцены во время игры.

7). Применение установки без одного тома (тройка).

Бас-гитара

Басовый комбо (Ampeg, Fender, Trace Elliot) мощностью не менее 100 Вт.

Direct-box.

1 запасной инструментальный кабель. Длина кабеля должна соответствовать размеру сцены.

Стойка для бас-гитары (устойчивая).

2 розетки 220 V.

Гитара

Гитарный комбо (Fender или Marshall) мощностью не менее 50 Вт.

Стойка для гитары (устойчивая).

2 запасных инструментальных кабеля. Длина кабеля должна соответствовать размеру сцены.

4 розетки 220 V.

Клавишные

Х-образная одноярусная стойка для клавишных (устойчивая).

Direct-box для клавишных (stereo).

2 инструментальных кабеля. Длина кабеля должна соответствовать размеру сцены.

2 розетки 220 V.

Вокал

Запасной вокальный микрофон Shure SM 58 (Shure Beta 58).

Микрофонная стойка типа «журавль».

Микрофонный кабель. Длина кабеля должна соответствовать размеру сцены.

Примечание: гитару, бас-гитару, клавиши и вокальный микрофон (Shure Beta 58) группа привозит с собой.

Требования к мониторной системе:

Четыре (4) мониторные линии (8 качественных напольных мониторов).

Каждая мониторная линия  должна иметь 1/3 октавный EQ, не хуже Klark Teknik DN 27, BSS и должна быть отстроена  на предмет естественности звука и отсутствия feedback. На больших сценах (от 12 м) необходимы прострелы.

FOH:

- Необходим микшерный пульт (Allen & Heath, Soundcraft, Yamaha, Midas), имеющий 24  канала с исправным фантомным питанием в конфигурации не меньше, чем 24 – 8 – 2 (24 входа, 8 групп).

- Динамическая обработка (не хуже DBX 1066).

- 6 x gate, 5 x compressor

- Необходимо наличие процессора эффектов типа Yamaha, Lexicon, T.C. Electronic или аналогичного класса (с «tap delay»).

- Высококачественный stereo 31 band graphic FOH EQ.

- Рабочее место звукорежиссёра должно быть освещено. Обязательно наличие микрофона для связи со сценой («Talk Back») как во время саундчека, так и во время концерта.

- CD player

Input Channel List группы

«Начало Века»

| Line № | Source | Stand | Mic./D.I. | FOH insert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bass drum | short* | AKG D 112/Shure Beta 52 | gate |
| 2 | Snare top | short | Shure SM 57 | gate/comp |
| 3 | Snare bottom | short | Shure SM 57/E 904 | gate |
| 4 | Hi-Hat | boom* | Shure SM 81/Shure SM 58 |  |
| 5 | Rack Tom Left |  | Shure SM 57/Sennheiser 604/Shure Beta 56 | gate/comp |
| 6 | Rack Tom Right |  | Shure SM 57/Sennheiser 604/Shure Beta 56 | gate/comp |
| 7 | Floor Tom |  | Shure SM 57/Sennheiser 604/Shure Beta 56 | gate/comp |
| 8 | Overhead Left | boom | Shure SM 81/AKG C451/ Shure BG 4.1/KSM 32 |  |
| 9 | Overhead Right | boom | Shure SM 81/AKG C451/ Shure BG 4.1/KSM 32 |  |
| 10 | Lead Electric Guitar | short | Shure Beta 56/Shure SM 57/E 906 |  |
| 11 | Bass Guitar (Mic.) | short | Shure SM 57 |  |
| 12 | Bass Guitar (D.I.) |  | D.I. |  |
| 13 | Keys Left |  | D.I. |  |
| 14 | Keys Right |  | D.I. |  |
| 15 | Vocal | boom | Shure SM 58/Shure Beta 58 | comp |
| 16-24 | FX returns |  |  |  |

*Boom – микрофонная стойка типа «журавль».

*Short – прямая стойка для микрофона.

Вся система электрического подключения 220 V должна иметь заземление.

При невозможности обеспечить технический райдер в полном соответствии с данными требованиями, организатор обязан заранее согласовать любые предполагаемые изменения с контактным лицом Группы.

Контакты:

Елена Гусева

www.nachaloveka.ru

e_guseva@nachaloveka.ru

nachaloveka@mail.ru

+7 916 441 57 66

+7 906 644 99 00

Исполнитель:                                                                      Заказчик:

_____________________________                                         _______________________________